2025年大兴安岭地区苯板产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品10块，其中5块为检验样品，5块为备用样品。

2 检验依据

表1绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观要求 | GB/T 10801.1-2021 |
| 2 | 表观密度偏差 | GB/T 6343-2009 |
| 3 | 压缩强度 | GB/T 8813-2020 |
| 4 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 |
| 5 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2008 |
| 6 | 吸水率 | GB/T 8810-2005 |
| 7 | 熔结性 | GB/T 8812.1-2007 |

表2模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 |
| 2 | 表观密度 | GB/T 6343-2009 |
| 3 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2008 |
| 4 | 吸水率 | GB/T 8810-2005 |
| 5 | 模塑板尺寸偏差 | GB/T 6342-1996 |

表3绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观要求 | GB/T 10801.2-2018 |
| 2 | 压缩强度 | GB/T 8813-2008 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 8810-2005 |
| 4 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 |
| 5 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2008 |

表4挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挤塑板表观密度 | GB/T 6343-2009 |
| 2 | 挤塑板导热系数 | GB/T 10294-2008 |
| 3 | 挤塑板压缩强度 | GB/T 8813-2008 |
| 4 | 挤塑板氧指数 | GB/T 2406.2-2009 |
| 5 | 挤塑板尺寸偏差 | GB/T 6342-1996 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10801.1-2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

GB/T 29906-2013	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB/T 30595-2014	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。