漠河市7个砂金过采区

历史遗留矿山图斑自然恢复

验收认定意见书

大兴安岭地区行政公署自然资源局

2024年10月20日

验收认定意见

一、验收组织情况 2024年10月19—20日，大兴安岭地区行政公署自然资源局组织专家组（名单附后）在漠河市，对砂金过采区7个历史遗留废弃矿山图斑自然修复成果进行了验收。验收工作依据《自然资源部办公厅关于开展历史遗留矿山图斑变更核查的通知》（2023年3月28日）和黑龙江省自然资源厅、黑龙江省生态环境厅、黑龙江省林业和草原局关于印发《黑龙江省历史遗留矿山生态修复验收管理办法（试行）》（黑自然资[2023]34号）文件（简称“管理办法”）的通知，以及《漠河市龙沟河砂金过采区历史遗留矿山自然恢复现状调查报告（图斑CT2327232016000029001、CT2327232016000036001、CT2327232016000037001、CT2327232016000039001）》、《漠河市洛古河砂金过采区历史遗留矿山自然恢复现状调查报告（图斑CT2327232016000025001、CT2327232016000017001）》、《漠河市胭脂沟砂金过采区历史遗留矿山自然恢复现状调查报告（图斑CT2327232016000011001）》和7个图斑的《自然恢复效果自评报告》及相关要求进行。 大兴安岭地区行政公署自然资源局、生态环境局、林业和草原局、漠河市自然资源局和黑龙江省水文地质工程地质勘察院有限公司有关领导及人员、验收专家组成员参加了验收，采取“听、看、查、议”的方式进行。专家组成员通过听取7个历史遗留废弃矿山图斑自然修复相关情况的汇报、实地查看矿山自然修复情况、内业资料检查，并就相关问题进行了询问和讨论，在取得共识的基础上，形成验收报告。

二、自然修复矿山基本概况 1、矿山地理位置及面积 漠河市龙沟河砂金过采区历史遗留矿山CT2327232016000029001、CT2327232016000036001、CT2327232016000037001、CT2327232016000039001图斑，位于漠河市龙沟河河谷平原区，地理坐标：东经122°42′30″－122°49′28″，北纬53°13′50″－53°18′37″，总面积182.0525公顷。 漠河市洛古河砂金过采区历史遗留矿山CT2327232016000025001、CT2327232016000017001图斑，位于漠河市洛古河河谷平原区，地理坐标：东经121°32′50″－122°43′07″，北纬53°16′17″－53°20′35″，总面积449.2851公顷。 漠河市胭脂沟砂金过采区历史遗留矿山CT2327232016000011001图斑，位于金沟林场，地理坐标：东经122°03′55″－122°22′40″，北纬53°16′55″—53°19′38″，面积66.1121公顷。 2、矿区地质环境概况 砂金过采区7个历史遗留废弃矿山图斑，地处龙沟河、洛古河、胭脂沟等河谷不同地段，图斑范围内上部地层为第四系全新统、更新统粉土、粉质粘土、砂、砂砾石层，赋存第四系松散岩类孔隙潜水，含水层厚度5—25米、地下水位埋深1.5—3.5米，富水性中等；工程地质岩组为松散岩类岩组，结构松散，强度低。下部为基岩，岩性一般为火山岩、花岗岩等。图斑原生生态环境：地势平坦开阔，土壤类型为草甸土、沼泽土，林地、草地植被发育，生态环境良好。 3、矿山生态环境问题 2004年以前，漠河市境内的砂金矿大量开采造成大面积的土地资源挖损与占用破坏，矿区破坏主要地类为林地、草地、沼泽地等。经调查统计，7个历史遗留废弃矿山图斑，过去砂金开采造成的土地资源挖损与占用破坏总面积697.4497 公顷，详见下表。由于矿山开采，造成地表砂、砂砾石、砾卵石裸露，植被损毁，土地资源与植被损毁及破坏程度均很严重，生态环境质量变差。 位置; 序号; 图斑编号; 面积（公顷）. 龙沟河砂金过采区; 1; CT2327232016000029001; 54.1563. 2; CT2327232016000036001; 43.9169. 3; CT2327232016000037001; 53.5485. 4; CT2327232016000039001; 30.4308. 洛古河砂金过采区; 1; CT2327232016000025001; 403.2595. 2; CT2327232016000017001; 46.0256. 胭脂沟砂金过采区; 1; CT2327232016000011001; 66.1121. 合计; 697.4497. 2004年及以后，砂金矿全面停采，砂金过采区矿山生态环境处于自然修复状态。

三、验收组检查情况 验收专家组，内业查看《漠河市龙沟河砂金过采区历史遗留矿山自然恢复现状调查报告（图斑CT2327232016000029001、CT2327232016000036001、CT2327232016000037001、CT2327232016000039001）》、《漠河市洛古河砂金过采区历史遗留矿山自然恢复现状调查报告（图斑CT2327232016000025001、CT2327232016000017001）》、《漠河市胭脂沟砂金过采区历史遗留矿山自然恢复现状调查报告（图斑CT2327232016000011001）》。野外现场对7个图斑范围采用无人机空中拍摄影像和地面路线穿越查看，主要工作内容：图斑坐标核对、查看场地平整程度、矿山地质环境问题消除、地形地貌景观与土壤植被修复、河道及水流，以及修复后的生态环境与周边自然环境、景观环境协调程度等情况。经检查，现场查看的7个矿山图斑，每个图斑的生态环境修复现状及相关信息与现状调查报告中对应描述内容基本吻合，报告内容可信程度高，作为验收依据充分。 本次验收的7个历史遗留废弃矿山图斑，均在历史遗留矿山图斑数据库内；矿山位置偏远、远离城镇，人为扰动少；地质结构稳定、无直接威胁对象，无地质灾害隐患，地貌景观形态较完整，无水土污染问题；第四系松散沉积物丰富，具备植被存活的土壤、水源等基本条件，可自然缓慢生长植被。矿山自然恢复方式，满足“管理办法”第二十三条要求。

四、矿山生态自然恢复成果 通过查看内业资料和外业实地查看，经综合评判认定砂金过采区7个图斑范围经过近20年以上时间的自然修复，生态修复总面积达到697.4497公顷，其中修复为林地、草地面积651.9138公顷，恢复的植被包括以蒿柳、沼柳、毛赤杨为主的灌丛和以蒙古蒿、柳蒿及禾本科植物为主的草本，散生有山杨、朝鲜柳和白桦等乔木；道路面积5.1827公顷，裸土地面积32.6908公顷，水面面积7.6625公顷。 砂金过采区7个矿山图斑范围内，矿业活动造成的矿山生态环境问题及生态胁迫因子基本消除，不具备发生危及人民生命财产安全事件的条件，不存在新的矿山地质环境问题；矿山占用与损毁的土地及植被得到了良好的恢复，土地利用功能和生态环境状况得到明显的改善。自然恢复区岩土裸露区域面积占自然恢复区域面积之比2.21%—9.46%；植被长势良好，草木覆盖率90.54%—97.79%；矿山自然恢复区与周边自然环境、景观环境基本协调，植被增长高度、成活率、覆盖率等指标整体呈正增长趋势。矿山土地及植被基本得到恢复并达到可供利用的状态，自然状态下生态环境持续稳定向好。 砂金过采区7个历史遗留废弃矿山图斑，生态修复成果均达到“管理办法”中“第二十九条”要求，也符合相关自然恢复技术规范要求。

五、后续管护责任主体和措施落实情况 后续管护责任主体和措施，未落实。

六、要求整改内容和建议 1、设置警示牌，禁止在修复场地内取土、砂等人类活动。 2、进行定期巡查，发现并消除影响矿山自然修复的其他不利因素。 3、落实后续管护责任主体和措施，以保证植被增长高度、成活率、覆盖率等指标整体呈正增长趋势。

七、验收结论 本次验收的漠河市砂金过采区7个历史遗留矿山图斑，自然恢复总面积697.4497公顷，自然恢复成果均达到《黑龙江省历史遗留矿山生态修复验收管理办法（试行）》（黑自然资[2023]34号）的“第二十三条——第二十九条”要求，也符合相关自然恢复技术规范要求。自然恢复效果自评报告，评价内容合理，符合实际。矿山自然恢复成效明显、验收资料真实完整、实施过程科学规范。 综合评判：漠河市砂金过采区历史遗留矿山CT2327232016000029001、CT2327232016000036001、CT2327232016000037001、CT2327232016000039001、CT2327232016000025001、CT2327232016000017001）CT2327232016000011001图斑范围自然恢复成果，认定为合格，验收通过。 2024年10月20日

附表1：漠河市砂金过采区7个历史遗留矿山图斑自然恢复现状调查基本情况一览表

面积单位：公顷

| 序号 | 图斑编号 | 中心经度 | 矿山位置 | 图斑面积 | 自然恢复成果 |  |  |  |  | 草木覆盖率(%) | 岩土裸露率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中心纬度 |  |  | 林地 草地 | 水面 | 裸地 | 道路 | 小计 |  |  |
| 1 | CT2327232016000029001 | 122°47′16.73″ | 龙沟河附近 | 54.1563 | 52.0481 | 0.0355 | 2.0532 | 0.0195 | 54.1563 | 96.20% | 3.80% |
|  |  | 53°17′02.70″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CT2327232016000036001 | 122°44′05.87″ | 龙沟河附近 | 43.9169 | 39.1137 | 0.3209 | 3.6015 | 0.8808 | 43.9169 | 91.57% | 8.43% |
|  |  | 53°16′23.38″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CT2327232016000037001 | 122°44′12.45″ | 龙沟河附近 | 53.5485 | 48.9331 | 0.6843 | 3.5967 | 0.3345 | 53.5485 | 93.15% | 6.85% |
|  |  | 53°16′21.88″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CT2327232016000039001 | 122°47′55.47″ | 龙沟河附近 | 30.4308 | 28.4131 | 1.2427 | 0.6426 | 0.1324 | 30.4308 | 97.79% | 2.21% |
|  |  | 53°14′14.26″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CT2327232016000025001 | 121°33′10.55″ | 洛古河附近 | 403.2595 | 381.7524 | 4.4980 | 14.1741 | 2.8350 | 403.2595 | 96.42% | 3.58% |
|  |  | 53°19′36.28″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CT2327232016000017001 | 121°39′46.73″ | 洛古河附近 | 46.0256 | 42.2370 | 0.7388 | 2.4126 | 0.6373 | 46.0256 | 94.60% | 5.40% |
|  |  | 53°18′10.97″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CT2327232016000011001 | 122°04′35.96″ | 老沟金矿 | 66.1121 | 59.4165 | 0.1423 | 6.2101 | 0.3431 | 66.1121 | 90.54% | 9.46% |
|  |  | 53°21′48.06″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 697.4497 | 651.9138 | 7.6625 | 32.6908 | 5.1827 | 697.4497 |  |  |